- 物块信息：192.168.250.1 : 6000

| 信息 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 同步码 | 1 | 固定格式为：16#A5 |
| 流水编号 | 4 |  |
| 物块类型 | 1 | 0：镁，1：铝，2：重金属 |
| 是否应吹气 | 1 | 0：不剔除，1：剔除 |
| 物块开始吹气时间 | 8 |  |
| 物块吹气持续时间 | 2 |  |
| 开始吹气阀号 | 2 |  |
| 结束吹气阀号 | 2 |  |
| 保留 | 1 |  |
| 时间同步标志 | 1 | 1=时间同步信息 |
| 状态区域标识 | 1 | 0xFF |
| 软件运行状态 | 1 | 0：软件后台启动完成 1：与所有硬件完成通信 2：正在等待所有硬件启动完成 3：正在工作 4：已经停止 5：程序已经退出，释放资源，再运行需要重新启动程序 0xFB：通信错误 |
| 线阵状态 | 1 | 0：软件后台启动完成 1：与线阵硬件完成通信 2：就绪 3：正在运行 4：暂停 5：断开连接 0xFA：设备错误 0xFB：通信错误 |
| 功放状态 | 1 | 0：软件后台启动完成 1：与功放硬件完成通信 2：就绪 3：正在运行 4：暂停 5：断开连接 0xFA：设备错误 0xFB：通信错误 |
| X光光源状态 | 1 | 0：软件后台启动完成 1：与光源硬件完成通信 2：就绪 3：正在运行 4：暂停 5：断开连接 6：正在训机 0xFA：设备错误 0xFB：通信错误 |
| 保留 | 1 |  |
| 保留 | 1 |  |

软件调试结束后，形成exe应用程序。

说明：以下启动过程中软件发送字节物块信息省略，但需要，由软件方自行添加，内容格式见上图。

- 自动

条件：设备外部条件满足，无故障。按下一键启动按钮，设备进入自启动过程。

- 软件自启动，此过程中无需PLC向软件发送指令，全部由软件执行。

- 电脑组态检测到自动启动程序开始后，触发打开exe应用程序；

- Exe打开后，自动向PLC发送信息，内容格式见上图。直到PLC收到状态区域标识0xFF后，表示软件已经与PLC建立UDP连接[16#A5,****,*,*,********,**,**,**,*,*, 0xFF,*,*,*,*]。在exe被打开后，PLC通过在设定时间内如果没有收到0xFF，则判断为软件启动超时，此时PLC直接停止自启动过程，并将软件启动超时报警显示在组态画面报警栏中；

- 软件自启动过程中，均需将软件运行状态、线阵状态、功放状态、X光光源状态按实际情况将信息发送到PLC，PLC判断各部分运行状态作为下一步自启动条件或者异常故障条件；

- 软硬件均以启动完成，向PLC发送[16#A5,****,*,*,********,**,**,**,*,*, 0xFF,3,3,3,3]，其中包括时间同步信息；

- PLC收到软件信息[16#A5,****,*,*,********,**,**,**,*,*, 0xFF,3,3,3,3]，并且PLC与软件建立起时间同步后，表示软件启动过程已完成。

- PLC判断软件启动过程完成后，进入自动工作模式，按由后到前的顺序依次开启设备，进行破碎，分选工作。

- 手动

手动为操作人员手动开启软件画面，其中包括各参数的设定，软硬件之间手动操作各按钮。